[image: image1.png]=
A X
<\ W

AA A S



Изготовитель: ООО "ЛАНИАКЕЯ",
г. Москва, ул. Сайкина, д.13, пом.21
Телефон: +79251882069
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы ГОСТ EN 354-2019 
ТУ 32.30.15-002-48175430-2023
Технический регламент таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты ТР ТС 019/2011
	модель
	Строп AntiGravity Expo 30 Guru16-02/30; Строп AntiGravity Expo 50 Guru16-02/50; Строп AntiGravity Expo 60 Guru16-02/60; Строп AntiGravity Expo 70 Guru16-02/70; Строп AntiGravity Expo 80 Guru16-02/80; Строп AntiGravity Expo 100 Guru16-02/100; Строп AntiGravity Expo 150 Guru16-02/150; 

Строп AntiGravity Expo Duo 50*100 Guru16-03/50-100; Строп AntiGravity Expo Duo 80*80 Guru16-03/80-80; Строп AntiGravity Expo Duo 50*80 Guru16-03/50-80; Строп AntiGravity Expo Duo 50*65 Guru16-03/50-65; Строп AntiGravity Expo Duo 50*150 Guru16-03/50-150; Строп AntiGravity Expo Duo 30*60 Guru16-03/30-60; Строп AntiGravity Expo Duo 100*100 Guru16-03/100-100

	Общие характеристики
	диаметр, мм
	тип
	Масса г/м
	Сдвиг оплётки
	Кол-во прядей
	Материал оплётки
	Материал сердечника
	Разрывная нагрузка
	статическое удлинение
	Сила рывка
	Термообработка,

Прошивка концов

	
	10
	А
	68,4
	0-1мм


	40
	ПЭ
	ПА
	≥22 кН
	3,0%
	5,2кН


	есть


Полиэфир – ПЭ; Полиамид – ПА; 

Памятка по применению статических верёвок

Использование
· Строп – компонент, используемый для соединения привязи с анкерным устройством. (канат, прошитый конец с термоусадкой, точка присоединения)
· Изделие предназначено для позиционирования на рабочем месте при работе на высоте в системах канатного доступа и для производства гибких анкерных линий. Также возможно применять для организации усов самостраховки в альпинизме, спортивном туризме, спелеологии, арбористике и т.п. – в таком случае применение определяется правилами безопасности, а также правилами той области деятельности, для которой они предназначены;  
· Система страховки обязательно должна иметь надежную точку закрепления, расположенную над пользователем. Необходимо избегать провиса стропа;
· Проверьте совместимость этого снаряжения с другими элементами системы в контексте вашей задачи (совместимость означает хорошее, эффективное взаимодействие).
· Работы на высоте, связанные с использованием стропа, несут повышенную опасность и могут причинить вред здоровью, поэтому данное изделие можно использовать только подготовленному и/или соответствующим образом обученному пользователю, или пользователь должен находиться под непосредственным наблюдением такого лица. Изготовитель не несет ответственности за травмы, возникшие при неправильном использовании изделия;

Меры предосторожности

· Необходимо обеспечить совместимость компонентов, используемых вместе со стропом, по диаметру, разрывной нагрузке и т.д.;

· В случае использования стропа вместе с механическим приспособлениями, такими как амортизатор рывка при срыве или другими подобными, необходимо убедиться, что диаметр стропа допускает его использование с данными приспособлениями;

· Изделие должно быть защищено от воздействия острых углов и других острых предметов. 

· Необходимо полностью исключить контакт с горюче-смазочными, лакокрасочными материалами, герметиками, кислотами, щелочами, другими агрессивными химическими веществами и их парами; 
· Трение стропов друг о друга или верёвку ведёт к их нагреванию и повреждению оплетки. 

· При использовании моющих средств необходимо убедиться, что они не окажут воздействия на синтетические волокна изделия;

· Мокрая или обледеневшая верёвка теряет свою прочность и становится более чувствительной к внешним воздействиям. Эксплуатация замёрзшего изделия может привести к внутренним повреждениям кристаллами льда;

Уход и хранение

· Хранить изделие необходимо в сухом помещении при температуре от 5 до 30С и относительной влажности не более 60%. Необходимо избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей. Избегайте хранения изделия в близи источников тепла. Запрещается хранение и использование изделия при температуре свыше 80 С;

· Мокрое изделие следует просушить в проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей и источников тепла;

· Изделие не должно соприкасаться с химическими реагентами, особенно кислотами, которые могут вызвать повреждение волокон полиамида;             
· Визуальный осмотр состояния изделия с целью обнаружения повреждений необходимо проводить после каждого использования, но не реже одного раза в 12 месяцев. К повреждениям относят: порезы, обрывы, затяжки нитей оплетки; истирание оплетки; оплавление оплетки; повреждение прошивки; локальные утолщения диаметра; пятна загрязнения ГСМ, ЛКМ, герметиками. Каждое повреждение необходимо оценить с точки зрения безопасности дальнейшей эксплуатации изделия;
· Неиспользуемая верёвка/изделие имеет свойство усаживаться по длине. В течение года усадка может составлять до 10%.

Срок службы
Максимальный срок хранения составляет 10 лет с даты производства при условии соблюдения правил хранения;

· Изделие имеет гарантийный срок в случае обнаружения производственного брака - 3 года с
даты продажи. Не считаются производственным браком нормальное истирание, естественный износ, случайные повреждения, использование не по назначению;
· Гарантийный срок эксплуатации не установлен;        
· Фактический срок эксплуатации зависит от частоты и условий использования, соблюдения указанных мер предосторожности. Потенциальный с рок использования при нечастом применении может составлять и 5 лет. Однако можно повредить строп и при первом использовании;

· Строп необходимо изъять из пользования, если имеют место следующие повреждения: сквозные повреждения оплётки, обнажающие сердечник; расплавление оплётки; переломы верёвки; обрывы сердечника под оплёткой; повреждение прошивки концов; строп выдержала рывок с коэф. более 0,5; есть следы воздействия агрессивных химических веществ;

· В случае истечения срока хранения строп можно подвергнуть повторным испытаниям на соответствие требованиям ГОСТ, по результатам которых возможно продление срока хранения;

Маркировка

· На концы стропа нанесён стикер с информацией о наименовании производителя, наименовании, длине и типе изделия; 

· На стикере указаны: артикул, диаметр, дата производства изделия. 
[image: image2.png]CuUrRU

Crpon AntiGravity
Expo 150

ApTukyn:
guru 16-02/150
LnuHa: 150 cM
Harpyska: 22 KH
Bpena: GURU

(A

[lata npoussoacTea:
03.2024 .




Пример маркировки изделия: 
Максимальный срок хранения - 10 лет с даты производства Гарантийный срок хранения - 3 года с даты продажи Гарантийный срок эксплуатации не установлен
